河高环审〔2021〕25号

关于红苹果家具制造生产研发基地

环境影响报告表的批复

红苹果家具（河源）有限公司：

贵单位报送的《红苹果家具制造生产研发基地环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 红苹果家具制造生产研发基地（以下简称“项目”），位于河源市高新区兴业大道西边、高新七路北边（高新六路南边），企业已于2020年7月25日取得《关于红苹果家具（河源）有限公司年产25万套木质家具建设项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2020〕17号），因建设内容发生重大变动，现重新报批，原环评批复文件（河高环审〔2020〕17号）作废。

- 项目占地面积为63908.49平方米，建筑面积为153748.16平方米，总投资150000万元。项目建设变动内容包括：水性漆和抹面水年消耗量增加、木加工设备和水帘柜数量增加、静电喷涂挂线（自动喷漆线）由4条调整为1条、废气处理措施变动等。项目原批复的生产能力不变，拟年产木质家具25万套，其中床5.3万套、标准衣柜3万套、定制家具12.6万套、地柜1.3万套、鞋柜2.8万套。项目劳动定员300人，均在厂内食宿，年工作290天，每天工作10小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；喷淋废水和水帘柜废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理；玻璃加工冲洗水经三级沉淀池处理后循环使用不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。喷漆、晾干废气经整体密闭负压收集通过水帘柜引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”处理达标后由30m高排气筒排放；喷胶废气经整体密闭负压收集通过水帘柜引至“干式过滤+二级活性炭吸附”处理达标后由30m高排气筒排放；热压、封边、覆膜、清洁、喷绘废气收集经“二级活性炭吸附”处理达标后由30m高排气筒排放；木材开料、机加工、打磨抛光粉尘经集气罩收集分别引至三套“脉冲袋式除尘器”处理达标后分别由30m高排气筒排放；铝材机加工废气经移动式布袋除尘器处理后无组织排放；模温机燃烧废气收集后由30m高排气筒排放；备用发电机废气经收集通过“水喷淋”处理达标后由30m高排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器净化处理达标后由高空排放。

挥发性有机物排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中第Ⅱ时段排气筒VOCs排放限值和无组织排放监控点VOCs浓度限值；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物和甲醛排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值；模温机燃烧废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气污染物排放浓度限值；备用发电机燃烧废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；边角料、废包装材料、木质尘渣、玻璃渣等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；项目废气污染物VOCs排放量应控制在1.87吨/年以内（其中有组织排放量为1.201吨/年，无组织排放量为0.669吨/年），颗粒物有组织排放量为0.928吨/年，二氧化硫、氮氧化物排放量应分别控制在0.091吨/年、0.21吨/年以内。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2021年9月27日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2021年9月27日印发

（共印6份，存档1份）