河高环审〔2021〕29号

关于河源市恒发印刷包装有限公司年产纸杯1000万个、纸碟1000万个、精品盒500万个建设项目环境影响报告表的批复

河源市恒发印刷包装有限公司：

贵单位报送的《河源市恒发印刷包装有限公司年产纸杯1000万个、纸碟1000万个、精品盒500万个建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市恒发印刷包装有限公司年产纸杯1000万个、纸碟1000万个、精品盒500万个建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴业大道西面科三路南边（厂房）深圳市宝安吉盛实业有限公司三楼，为租赁经营。项目占地面积3300平方米，建筑面积3300平方米，总投资800万元，主要从事纸杯、纸碟、精品盒等纸制品的生产加工。项目建成后拟年产纸杯1000万个、纸碟1000万个、精品盒500万个。项目劳动定员30人，员工均不在厂内用餐，其中10人在厂内住宿，其余人员不在厂内住宿，年工作天数300天，每天工作8小时一班制。

根据该项目环境影响报告表评价结论和广东省环境保护职业技术学校技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。印刷、擦拭清洁及过胶覆膜等工序中产生的有机废气收集后经“两级活性炭吸附装置”处理达标后由15米排气筒排放；粘合工序有机废气产生量较少，为无组织排放。项目VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2平版印刷（不含以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）、柔性版印刷第II时段标准及表3无组织排放监控点浓度限值要求；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油、废抹布、废包装桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；废气主要污染物VOCs应控制在0.277吨/年以内（其中有组织排放量为0.161吨/年，无组织排放量为0.116吨/年）。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2021年10月21日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2021年10月21日印发

（共印6份，存档1份）