河高环审〔2021〕35号

关于广东楼康科技建材有限公司年产瓷砖胶

120吨、砂浆100吨建设项目环境影响报告表的

批 复

广东楼康科技建材有限公司：

贵单位报送的《广东楼康科技建材有限公司年产瓷砖胶120吨、砂浆100吨建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东楼康科技建材有限公司年产瓷砖胶120吨、砂浆100吨建设项目（以下简称“项目”），位于河源市明珠工业区河浦大道西边明珠大道南边美朝塑胶厂，为租赁经营。项目总投资30万元，占地面积800平方米，建筑面积800平方米。项目建成后拟年产瓷砖胶120吨、砂浆100吨。项目劳动定员5人，均不在厂区内食宿，年工作天数300天，生产班次采用一班制，每班8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和广东省环境保护职业技术学校技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。做好车间通风，投料、出料和包装过程中产生的粉尘经移动式布袋除尘器收集处理后无组织排放。项目颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目按环评文件要求做好污染物排放总量控制。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2021年11月9日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局             2021年11月9日印发

（共印6份，存档1份）