河高环审〔2022〕4号

关于河源市德信力包装制品有限公司年产说明书80吨、标签160万平方米新建项目环境

影响报告表的批复

河源市德信力包装制品有限公司：

贵单位报送的《河源市德信力包装制品有限公司年产说明书80吨、标签160万平方米新建项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 河源市德信力包装制品有限公司年产说明书80吨、标签160万平方米新建项目（以下简称“项目”），位于河源市明珠开发区力王大道南边3号(A栋)2楼，为租赁经营，占地面积800平方米、建筑面积800平方米，总投资350万元。项目建成后年产说明书80吨、标签160万平方米。项目劳动定员16人，均不在厂内食宿，年工作300天，采用一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和广东省环境保护职业技术学校技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冲版废水重复使用，定期更换交由有资质单位处置，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。印刷工序及擦拭环节有机废气经收集后经“两级活性炭吸附”设备处理达标后由不低于15米高排气筒排放。项目VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值及表3无组织排放浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废矿物油、废原料桶、废抹布和冲版废液等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；不合格品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；项目废气污染物VOCs排放量0.29/年（其中有组织排放量0.1吨/年，无组织排放量0.19吨/年）。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年1月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年1月29日印发

（共印6份，存档1份）