河高环审〔2022〕5号

关于金三维智造生产项目环境影响报告表的

批 复

河源金三维智造有限公司：

贵单位报送的《金三维智造生产项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 金三维智造生产项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区和谐路西边、祥和路北边，占地面积45908.69平方米、建筑面积123010.59平方米，总投资2.4亿元。项目建成后拟年产模具2000套、塑胶制品6700吨、家用电器600万套。项目劳动定员2000人，其中1000人在厂内食宿，1000人不在厂内食宿，年工作300天，三班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；注塑冷却水和备用发电机尾气喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。雕铣粉尘收集经“脉冲袋式除尘器”处理达标后由不低于15米高排气筒排放；磨面、磨光粉尘收集经“脉冲袋式除尘器”处理达标后由不低于15米高排气筒排放；注塑有机废气经集气罩收集分别引至三套“二级活性炭吸附”处理达标后分别由不低于15米高排气筒排放；破碎粉尘收集经“脉冲袋式除尘器”处理达标后由不低于15米高排气筒排放；喷砂粉尘收集经“脉冲袋式除尘器”处理达标后由不低于15米高排气筒排放；丝印、烘干有机废气经集气罩收集分别引至两套“二级活性炭吸附”处理达标后分别由不低于15米高排气筒排放；组装有机废气收集分别引至两套“二级活性炭吸附”处理达标后分别由不低于15米高排气筒排放；模具擦拭有机废气经密闭收集后并入2号楼注塑废气处理系统，经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米高排气筒排放；备用发电机废气收集经“水喷淋”处理达标后引至楼顶高空排放；食堂油烟经油烟净化器净化处理达标后引至楼顶高空排放。焊接烟尘经由配套的移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放，加强车间通风，降低对环境的影响。

项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准及无组织排放监控浓度；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；丝印、烘干有机废气VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；雕铣、磨面、磨光废气颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；破碎、喷砂废气颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；备用发电机燃烧废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废包装材料、塑胶边角料和金属边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；项目废气污染物VOCs排放量4.038吨/年（其中有组织排放量1.948吨/年，无组织排放量2.09吨/年），颗粒物有组织排放量为2.274吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年1月30日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年1月30日印发

（共印6份，存档1份）