河高环审〔2022〕7号

关于施达沃科技（广东）有限公司年产防火玻璃13万㎡、钢化夹胶玻璃15万㎡、玻璃防火隔断8万㎡建设项目环境影响报告表的批复

施达沃科技（广东）有限公司：

贵单位报送的《施达沃科技（广东）有限公司年产防火玻璃13万㎡、钢化夹胶玻璃15万㎡、玻璃防火隔断8万㎡建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 施达沃科技（广东）有限公司年产防火玻璃13万㎡、钢化夹胶玻璃15万㎡、玻璃防火隔断8万㎡建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区兴工路东面、高新六路南面、规划道路北，总占地面积18069平方米，建筑面积27584.94平方米，总投资10000万元。项目建成后拟年产防火玻璃13万m2、钢化夹胶玻璃15万m2、防火玻璃隔断8万m2。项目劳动定员50人，均在厂区内食宿。年工作天数300天，防火玻璃低温固化、夹胶玻璃高压均质工序实行每天两班制，每班工作8小时；其他生产工序实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；磨边废水、玻璃清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；搅拌器清洗废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市高新区大塘水质净化厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。热风炉燃烧尾气收集达标后高空排放；喷砂粉尘密闭收集后经“脉冲袋式除尘器”处理，喷粉粉尘收集后经“旋风除尘器+布袋除尘”处理，玻璃固化、封边、热压、高压均质工序产生的有机废气分别收集后经“二级活性炭吸附”处理，喷砂粉尘、喷粉粉尘和有机废气分别处理达标后由15米排气筒排放；焊接烟尘经收集由配套的移动式焊烟净化器进行处理后无组织排放，少量玻璃隔断组装有机废气为无组织排放，加强车间通风，降低对环境的影响；食堂油烟废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。

项目热风炉燃烧尾气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气污染物排放浓度限值；VOCs排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）烘干室排放限值和《家具制造行业挥发性有化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段较严者，及《家具制造行业挥发性有化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油和废切削液等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求废包装材料、金属边角料和废玻璃等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配；项目生产废水COD排放量为0.024吨/年、氨氮排放量为0.001吨/年。项目废气污染物VOCs排放量应控制在0.703吨/年以内（其中有组织排放量为0.31吨/年，无组织排放量为0.393吨/年），颗粒物有组织排放量为0.085吨/年，二氧化硫、氮氧化物排放量应分别控制在0.016吨/年、0.024吨/年以内。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年3月24日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年3月24日印发

（共印6份，存档1份）