河高环审〔2022〕9号

关于顺兴拉链（河源）有限公司年产1.3亿条拉链、2亿条织唛、1亿张挂卡建设项目

环境影响报告表的批复

顺兴拉链（河源）有限公司：

贵单位报送的《顺兴拉链（河源）有限公司年产1.3亿条拉链、2亿条织唛、1亿张挂卡建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 顺兴拉链（河源）有限公司年产1.3亿条拉链、2亿条织唛、1亿张挂卡建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴业大道西边科六路北边，总占地面积14000平方米，建筑面积28055.83平方米，总投资15000万元，主要建设内容包括1栋5层联合厂房D、E、F栋、1栋6层宿舍楼1#、1栋5层宿舍楼2#。项目建成后拟年产拟年产1.3亿条拉链、2亿条织唛、1亿张挂卡。项目劳动定员200人，均在厂区内食堂就餐，其中150人在厂区内住宿，50人不在厂区内住宿。年工作天数300天，每天8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；注塑冷却用水、压铸冷却用水循环使用，不外排；打磨废水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排；热洁炉废气处理喷淋废水、备用发电机燃油废气处理喷淋废水分别经沉淀处理后循环使用，不外排；水帘柜和喷淋塔废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理，不外排；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市市区城南污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。压铸废气收集后经“喷淋塔”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）排放；滚光、抛光打磨粉尘收集后经“袋式除尘器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA002）排放；注塑废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA003）排放；电泳废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA004）排放；喷漆、烘干废气密闭负压收集后经“喷淋塔+除雾器+二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA005）排放；烫带、烫链废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA006）排放；印刷废气收集后经“二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA007）排放；热洁炉废气收集后经“水喷淋”处理达标后由不低于15米排气筒（DA008）排放；备用发电机燃油废气收集后经“水喷淋”处理达标后由不低于15米排气筒（DA009）排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放（DA010）；少量污水处理站恶臭经喷洒除臭剂处理和加强绿化种植后，呈无组织形式排放。

项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排放筒VOCs排放限制值的第Ⅱ时段标准限值；印刷废气VOCs排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2排放筒VOCs排放限制值的第Ⅱ时段标准限值；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值及表9 企业边界大气污染物浓度限值；厂界VOCs无组织排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；压铸废气、打磨粉尘颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；喷漆和烘干废气颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表A.1无组织排放限值；热洁炉废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值；备用发电机燃油废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改二级标准限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油、废涂料及废油墨包装桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；压铸炉渣、不合格产品和废铜线等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为0.072吨/年、氨氮排放量为0.004吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为0.817吨/年（其中有组织排放量为0.525吨/年，无组织排放量为0.292吨/年），颗粒物有组织排放量为0.218吨/年，二氧化硫排放量为0.056吨/年、氮氧化物排放量为0.236吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，制定完善的突发环境事件应急预案并做好备案，加强设备的管理和维护，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，杜绝环境风险事故的发生，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年4月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年4月29日印发

（共印6份，存档1份）