河高环审〔2022〕10号

关于河源市艾佛光通科技有限公司滤波器生产研发基地建设项目环境影响报告表的批复

河源市艾佛光通科技有限公司：

贵单位报送的《河源市艾佛光通科技有限公司滤波器生产研发基地建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 河源市艾佛光通科技有限公司滤波器生产研发基地建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区高新五路北边、泥金路西边，总占地面积14799平方米，建筑面积13144.97平方米，总投资50000万元。项目建成后从事滤波器芯片制造，年产量为1.5亿颗滤波器芯片。项目劳动定员200人，均不在厂区内食宿，年工作天数274天，每天三班制，每班工作8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备产生的浓水属于清净下水，排入市政雨水管网；生产废水经自建污水处理站处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中表1间接排放标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值后，经市政污水管网排入河源市市区城南污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。有机废气密闭收集经“吸附转轮+RTO炉+风机的废气处理设备”处理达标后，与RTO炉燃烧废气通过20m高排气筒（DA001）排放；干法刻蚀废气和淀积废气分别在密封设备收集后通过“电加热燃烧水洗POU设备+碱液喷淋装置”处理达标后由20m高排气筒（DA002）排放；酸性废气密闭收集，碱性废气密闭收集经“酸液喷淋塔”处理后与酸性废气通过“碱液喷淋塔”处理达标后由20m高排气筒（DA003）排放；少量污水处理站恶臭气体经喷洒除臭剂处理后呈无组织形式排放。

项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准及无组织排放监控浓度；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物、氯化氢、硫酸雾、氟化氢、氯气、氟化物、氮氧化物和二氧化硫排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；氨和臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1中恶臭污染物厂界标准值新扩改建标二级准限值；硅烷、磷化氢排放参考《荷兰排放导则》（NER）标准执行。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。废有机溶剂、废光刻胶、废HMDS液和废显影液等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；不合格产品、纯水系统废弃离子交换树脂等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为3.808吨/年、氨氮排放量为0.502吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为1.022吨/年（其中有组织排放量为0.498吨/年，无组织排放量为0.524吨/年），颗粒物有组织排放量为0.013吨/年，二氧化硫排放量为0.0912吨/年、氮氧化物排放量为0.092吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，制定完善的突发环境事件应急预案并做好备案，加强设备的管理和维护，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，杜绝环境风险事故的发生，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年5月31日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局             2022年5月31日印发

（共印6份，存档1份）