河高环审〔2022〕17号

关于河源市绿保再生资源有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

河源市绿保再生资源有限公司：

贵单位报送的《河源市绿保再生资源有限公司建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 河源市绿保再生资源有限公司建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区明珠开发区内河埔大道西6号（2号厂房），为租赁经营。总占地面积3000平方米，建筑面积3000平方米，项目总投资1000万元。项目建成后拟年产RDF燃烧棒10万吨。项目劳动定员22人，均不在厂区内食宿。年工作天数300天，每天两班制，每班工作8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入城镇污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。破碎粉尘收集后经“布袋除尘器”处理达标后高空排放，原料仓扬尘经雾化喷淋抑尘，原料堆放产生的少量恶臭气体通过喷洒植物液除臭剂处理，加强车间机械通风，降低对环境的影响。项目颗粒物排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及无组织监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。废金属、废塑料和除尘灰等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物颗粒物有组织排放量为1.52吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年6月29日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年6月29日印发

（共印6份，存档1份）