河高环审〔2022〕20号

关于广东国研新材料有限公司建设项目环境

影响报告表的批复

广东国研新材料有限公司：

贵单位报送的《广东国研新材料有限公司建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东国研新材料有限公司建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区滨江路西边、高新五路南边广东河米科技有限公司厂房，为租赁经营。总占地面积21636平方米，建筑面积52050平方米，项目总投资5000万元。项目建成后拟年产平板电阻加热器1000万根、圆管电阻加热器20000万只、多孔电阻加热器1500万片。项目劳动定员1500人，均在厂内住宿，年工作天数300天，每天一班，每班8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却用水循环使用，不外排；喷淋废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市市区城南污水处理厂进一步处理；餐饮废水经隔油隔渣池处理后与生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。球磨、车加工、打孔、研磨、冲压切割粉尘，焊锡、连接引线焊锡废气，排胶有机废气分别经集气罩收集后，通过“水喷淋+除雾器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）排放；刷粘结胶、刷树脂有机废气密闭收集，素烧废气由管道密闭连接设备收集，造粒粉尘和点胶、烘烤、安装压盖、电极处理、密炼、排蜡、注塑成型、真空烧结、水煮清洗等有机废气经集气罩收集后，通过“水喷淋+除雾器+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA002）排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至楼顶高空排放。

项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准及无组织排放监控浓度；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物、锡及其化合物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、污泥等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；除尘器收集的粉尘、废包装材料和废次品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为0.6189吨/年、氨氮排放量为0.0688吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为0.5419吨/年（其中有组织排放量为0.2791吨/年，无组织排放量为0.2628吨/年），颗粒物有组织排放量为0.03吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，制定完善的突发环境事件应急预案并做好备案，加强设备的管理和维护，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，杜绝环境风险事故的发生，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年7月20日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年7月20日印发

（共印6份，存档1份）