河高环审〔2022〕21号

关于广东兴承豪电子科技有限公司生产项目

环境影响报告表的批复

广东兴承豪电子科技有限公司：

贵单位报送的《广东兴承豪电子科技有限公司生产项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东兴承豪电子科技有限公司生产项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区高新六路33号深河创智产业园2号楼，为租赁经营。总占地面积5412.4平方米，建筑面积20919.79平方米，项目总投资31000万元。项目建成后拟年产通讯5G机柜2万台、通讯5G机箱5万台。项目劳动定员300人，均不在厂区内食宿，年工作天数300天，每天工作10小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备产生的浓水属于清净下水，排入市政雨水管网；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市高新区大塘水质净化厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。加强生产废气收集处理；喷粉粉尘密闭收集后经“滤芯过滤除尘器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）排放；烘烤、丝印废气收集后经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒（DA002）排放；激光切割粉尘收集后经“滤芯过滤除尘器”处理达标后由不低于15米排气筒（DA003）排放；烘干燃烧废气经收集达标后由不低于15米排气筒（DA004）排放；清洁燃烧废气经收集达标后由不低于15米排气筒（DA005）排放；少量的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后呈无组织排放；少量污水处理站恶臭通过污水处理站加盖密封和种植植物吸收措施后，呈无组织排放。

项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放限值》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准标准限值和表2无组织排放监控点浓度限值标准和广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2中丝网印刷第Ⅱ时段排放限值和表3无组织排放监控点浓度限值标准两者较严者；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物排放执行《大气污染物排放标准限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；燃烧废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019））中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建标准限值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废润滑油和废槽渣等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废包装材料、金属边角料、金属粉尘等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为0.2998吨/年、氨氮排放量为0.0333吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为0.063吨/年（其中有组织排放量为0.028吨/年，无组织排放量为0.035吨/年），颗粒物有组织排放量为0.20163吨/年，二氧化硫排放量为0.01676吨/年、氮氧化物排放量为0.05839吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，制定完善的突发环境事件应急预案并做好备案，加强设备的管理和维护，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，杜绝环境风险事故的发生，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年8月17日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年8月17日印发

（共印6份，存档1份）