河高环审〔2022〕22号

关于乔丰科技实业（河源）有限公司乔丰河源生产基地建设项目环境影响报告书的批复

乔丰科技实业（河源）有限公司：

贵单位报批的《乔丰科技实业（河源）有限公司乔丰河源生产基地建设项目环境影响报告书》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 乔丰科技实业（河源）有限公司乔丰河源生产基地建设项目位于河源市高新区滨江南路西面、高新大道北面，总占地面积50003.96平方米，建筑面积223080.36平方米。项目建成后年产汽车产品配件600万套、航空及医疗产品配件15万套、智能卫浴及售卖机配件30万套、其它塑胶配件5万套、注塑模具2000套。项目共分两期进行建设，一期项目产品产能为600万套/年汽车产品配件、15万套/年航空及医疗产品配件、30万套/年智能卫浴及售卖机配件、5万套/年其它塑胶配件（出厂按“套”计数），并对其中的535万件/年注塑产品配件（涂装过程按“件”计数）进行涂装加工；一期建设内容包括1号厂房A栋、宿舍A和宿舍B的建设，注塑、涂装生产设备和相关环保设施的安装。二期项目产品产能为2000套/年注塑模具，并对一期项目的250万件/年注塑产品配件进行涂装加工，注塑产品配件不增加出厂产品数量；二期建设内容包括1号厂房B栋、1号厂房C栋、2号厂房的建设，机加工、涂装生产设备和相关环保设施的安装。项目劳动定员1200人，含厂内住宿1000人；其中一期项目员工800人，含厂内住宿人数700人；二期项目员工400人，含厂内住宿人数300人。项目年工作300天，行政办公人员实行1班制，生产岗位实行3班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告书评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却水循环使用，不外排；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与河源市高新区大塘水质净化厂进水标准的较严值后，经市政污水管网排入河源市高新区大塘水质净化厂进一步处理；生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后和纯水制备产生的浓水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与河源市高新区大塘水质净化厂进水标准的较严值后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。加强生产废气收集处理；涂装有机废气、漆雾、天然气燃烧废气、生产废水处理设施废气和危废仓废气一起收集后分别通过4套“喷淋塔+漆雾干式过滤器+二级活性炭吸附装置”、8套“喷淋塔+漆雾干式过滤器”和4套“活性炭固定床吸附+CO装置”处理达标后，分别由6个45m高排气筒（DA001~DA006）排放；丝印移印废气收集后通过“二级活性炭吸附”处理达标后由45m高排气筒（DA007）排放；注塑废气收集后分别通过2套“二级活性炭吸附”处理达标后，共用1个45m高排气筒（DA008）排放；机加工粉尘收集后分别通过2套“初效过滤器+布袋除尘器”处理达标后，共用1个45m高排气筒（DA009）排放；备用发电机尾气经碱液喷淋塔处理达标后由内置烟井引至建筑物楼顶排气筒（DA010）排放；食堂油烟通过“静电油烟净化装置”处理达标后，由专用烟道引入建筑物天面排放（DA011）。

项目涂装有机废气VOCs、苯系物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）挥发性有机物排放限值与《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表2 排气筒VOCs排放限值的较严值，漆雾、天然气燃烧废气颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值和《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准较严者；天然气燃烧废气SO2、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，臭气浓度、氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值和表1中恶臭污染物厂界标准值限值。

项目丝印废气VOCs排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2 排气筒VOCs排放限值的第II时段排放限值；机加工粉尘颗粒物、备用发电机尾气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3 无组织排放监控点浓度限值与《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）表3 无组织排放监控点VOCs浓度限值的较严值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，漆渣、废印刷版和废活性炭等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；破碎塑料颗粒、金属边角料和碎屑等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好施工期环境保护工作。按要求落实施工期废水、废气、扬尘、噪声、固体废物等污染防治措施。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为0.63吨/年、氨氮排放量为0.07吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为16.872吨/年（其中有组织排放量为9.458吨/年，无组织排放量为7.414吨/年），二氧化硫排放量为0.777吨/年、氮氧化物排放量为3.636吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，制定完善的突发环境事件应急预案并做好备案，加强设备的管理和维护，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，杜绝环境风险事故的发生，确保环境安全。

五、报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年8月26日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2022年8月26日印发

（共印5份，存档1份）