河高环审〔2022〕28号

关于农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产15万吨饮料生产线扩建项目环境影响

报告表的批复

农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司：

贵单位报送的《农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产15万吨饮料生产线扩建项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产15万吨饮料生产线扩建项目（以下简称“项目”），位于河源市中兴大道西边、规划一路南边。总用地面积297.24亩（约198159平方米），总建筑面积为107091平方米，主要包括南、北两个厂区，本扩建项目总投资28000万元，无新增用地。原项目于2018年1月18日取得《关于农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产196.3万吨饮用天然水生产线建设项目环境影响报告表的批复》（河环建〔2018〕6号），分别于2019年10月与2020年7月对现有项目进行分期验收；于2020年3月11日取得《关于农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产30万吨饮用天然水生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2020〕5号），目前项目暂未投产；于2020年12月31日取得《关于农夫山泉广东万绿湖饮料有限公司年产14万吨饮料生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（河高环审〔2020〕44号），于2021年11月6日通过自主验收。本扩建项目新增部分生产设备和原辅材料，新增1条54000bph无菌灌装饮料生产线，年产15万吨无菌灌装饮料。扩建项目新增劳动定员40人，仅提供伙食，不在厂区内住宿。年工作天数250天，每天实行三班制，每班工作8小时。。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却水循环使用，不外排；制纯水产生的膜前水作为清净下水排入市政雨水管网；生产废水依托现有自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市明珠污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入河源市明珠污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。注塑废气依托现有项目“DA003”排放口风机经“两级活性炭吸附装置”处理达标后按规范高空排放；吹瓶、套标工序产生的有机废气量极少，为无组织排放；锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经收集达标后按规范高空排放；厨房油烟依托现有项目油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值，其中氮氧化物执行《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）相关要求；厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；注塑边角料、茶叶渣、废瓶胚、废瓶盖、废包装材料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市明珠污水处理厂排污总量统一调配。扩建项目生产废水COD排放量为7.7531吨/年、氨氮排放量为0.8615吨/年。扩建项目废气污染物VOCs排放量为0.0653吨/年（其中有组织排放量为0.0517吨/年，无组织排放量为0.0136吨/年），二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放量分别为2吨/年、1.515吨/年、0.36吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年9月14日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年9月14日印发

（共印5份，存档1份）