河高环审〔2022〕29号

关于河源市孔明光学科技有限公司年产40万副眼镜框建设项目环境影响报告表的批复

河源市孔明光学科技有限公司：

贵单位报送的《河源市孔明光学科技有限公司年产40万副眼镜框建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 河源市孔明光学科技有限公司年产40万副眼镜框建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴业大道西边科技六路北边顺兴拉链（河源）有限公司（联合厂房DEF）D栋一、二楼，为租赁经营。项目总投资1000万元，总占地面积3174平方米，建筑面积6192.25平方米。项目建成后拟年产20万副金属眼镜框和20万副塑胶眼镜框。项目劳动定员140人，均在厂内食宿。年工作天数300天，每天工作8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；喷淋废水、水帘柜废水交由有资质的单位处置，不外排；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市市区城南污水处理厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理后（其中食堂废水先经过隔油池预处理）达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。注塑废气收集后通过“两级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒排放；喷漆废气密闭收集后通过“水帘柜除雾+喷淋塔+两级活性炭吸附”处理达标后由不低于15米排气筒排放；少量抛光打磨粉尘、开料粉尘、花式粉尘、镂切粉尘、破碎粉尘、滚桶粉尘、移印废气和点焊废气为无组织排放，加强车间通风，降低其对环境的影响；食堂油烟通过“高效油烟静电装置”处理达标后引至楼顶高空排放。

项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；喷漆产生的VOCs排放执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表1排气筒VOCs排放限值的第Ⅱ时段排放限值和表2无组织排放监控点浓度限值；移印产生的VOCs无组织废气排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废抹布和手套等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废包装材料、废边角料和滚筒粉尘等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目生产废水COD排放量为0.0195吨/年、氨氮排放量为0.00217吨/年。废气污染物VOCs排放量为0.0774吨/年（其中有组织排放量为0.03883吨/年，无组织排放量为0.03857吨/年），颗粒物有组织排放量为0.07791吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

(此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年9月16日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年9月16日印发

（共印5份，存档1份）