河高环审〔2022〕45号

关于广东麦米电工技术有限公司年产90吨

电磁线建设项目环境影响报告表的批复

广东麦米电工技术有限公司：

贵单位报送的《广东麦米电工技术有限公司年产90吨电磁线建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东麦米电工技术有限公司年产90吨电磁线建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区滨江路西边、高新五路南边（广东河米科技有限公司）（窑炉车间）B区，为租赁经营。该公司于2020年9月17日取得了《关于广东麦米电工技术有限公司年产6吨特种电磁线建设项目环境影响报告表的批复》（河高环审﹝2020﹞24号），位于河源市高新区兴工大道东边、科四路南边（广东力兹微电气技术有限公司内），目前处于试运行阶段，该项目与该公司现有项目系属于同一家企业的两个项目，两个项目各自独立生产运营。该项目总投资1800万元，总占地面积713.5平方米，建筑面积713.5平方米，项目建成后拟年产90吨电磁线。项目劳动定员20人，均不在厂内食宿。年工作天数350天，每天实行2班制，每班工作8小时。

- 根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水制备产生的浓水属于清净下水，排入市政雨水管网；蒸汽发生器用水和间接冷却用水循环使用，不外排；清洗废水经二级过滤处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1 洗涤用水标准后回用于清洗工序，定期更换交由有资质单位处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。涂装烘烤工序产生的有机废气经双层密闭收集后通过“二级催化燃烧装置+间接水冷+二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）排放。项目VOCs、二甲苯排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中表1第Ⅱ时段限值和表2无组织排放监控点浓度限值标准；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；臭气浓度排放《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）执行表1 恶臭污染物厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废催化剂等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废铜线、废铜渣、边角料及不合格品等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.2996吨/年（其中有组织排放量为0.1294吨/年，无组织排放量为0.1702吨/年）。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年12月13日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局            2022年12月13日印发

（共印5份，存档1份）