河高环审〔2023〕17号

关于河源丰田纺织汽车部件有限公司扩建项目环境影响报告表的批复

河源丰田纺织汽车部件有限公司：

贵单位报批的《河源丰田纺织汽车部件有限公司扩建项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源丰田纺织汽车部件有限公司扩建项目（以下简称“扩建项目”）位于河源市高新技术开发区科八路南边滨江大道西边（河源市源城区埔前镇企业发展有限公司厂房），为租赁经营，占地面积约20000平方米，建筑面积约20130平方米。原项目于2013年9月2日取得了《关于河源丰田纺织汽车部件有限公司年产25万台/套汽车座椅套建设项目环境影响报告表的批复》（河环建〔2013〕155号），于2014年8月29日取得河源市生态环境局的环保验收意见（河环函〔2014〕359号），于2017年11月14日取得了《关于河源丰田纺织汽车部件有限公司新增年加工25万台/套汽车座椅套改扩建项目环境影响报告表的批复》（河环建〔2017〕70号），并于2018年7月6日通过竣工环境保护自主验收。此扩建项目总投资210万元，无新增用地，新增年产汽车座椅套10万台/套，新增劳动定员380人，依托原有饭堂和宿舍食宿，年工作300天，每天1班制，每班8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生活污水依托原有隔油隔渣池、三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）两者较严值后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。涂布废气密闭收集后与粘合废气通过“干式过滤+沸石吸附+催化燃烧”装置处理达标后由不低于15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟废气经油烟净化处理器处理达标后经专用烟道（DA002）排放。

项目VOCs、甲苯排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，厂区内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换沸石吸附，废包装桶、废沸石、废机油和废抹布等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关要求；废包装材料、废边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。扩建项目废气污染物VOCs排放量为0.298吨/年（其中有组织排放量为0.158吨/年，无组织排放量为0.140吨/年）。扩建后全厂废气污染物VOCs排放量为0.477吨/年（其中有组织排放量为0.258吨/年，无组织排放量为0.219吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2023年8月22日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2023年8月22日印发

（共印5份，存档1份）