河高环审〔2022〕6号

关于深圳市富博机电设备有限公司河源分公司年产9.6万套机柜、6万套机箱、年加工钣金

986.4万件项目环境影响报告表的批复

深圳市富博机电设备有限公司河源分公司：

贵单位报送的《深圳市富博机电设备有限公司河源分公司年产9.6万套机柜、6万套机箱、年加工钣金986.4万件项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 深圳市富博机电设备有限公司河源分公司年产9.6万套机柜、6万套机箱、年加工钣金986.4万件项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区和谐路西边、规划路南边，占地面积11637.7平方米、建筑面积22000平方米，总投资3000万元，为租赁经营。项目建成后拟年产9.6万套机柜、6万套机箱、年加工钣金986.4万件。项目劳动定员300人，其中100人在厂区内食宿，200人不在厂区内食宿。年工作天数300天，每天工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，经市政污水管网排入河源市高新区大塘水质净化厂进一步处理；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。打磨、喷粉粉尘收集后分别经“布袋除尘器”处理达标后统一由15米排气筒排放；固化、丝印和烘烤有机废气收集后经“二级活性炭吸附装置”处理达标后由15米排气筒排放；脱水炉、固化炉天然气燃烧废气收集达标后分别由15米排气筒排放；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后引至楼顶排放；少量焊接烟尘为无组织排放，加强车间通风，降低其对环境的影响。项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准及无组织排放监控浓度；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值；天然气燃烧废气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气污染物排放浓度限值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废润滑油和废切削液等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废包装材料、金属边角料和金属粉尘等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；项目生产废水COD排放量为0.216吨/年、氨氮排放量为0.024吨/年。项目废气污染物VOCs排放量为0.218吨/年（其中有组织排放量为0.097吨/年，无组织排放量为0.121吨/年），颗粒物有组织排放量为0.611吨/年，二氧化硫排放量为0.086吨/年、氮氧化物排放量为0.218吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2022年3月8日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局             2022年3月8日印发

（共印6份，存档1份）