河高环审〔2024〕18号

关于河源市辉腾达科技有限公司年产300万个触摸屏、300万个玻璃盖板和300万个塑胶

盖板建设项目环境影响报告表的

批 复

河源市辉腾达科技有限公司：

贵单位报批的《河源市辉腾达科技有限公司年产300万个触摸屏、300万个玻璃盖板和300万个塑胶盖板建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市辉腾达科技有限公司年产300万个触摸屏、300万个玻璃盖板和300万个塑胶盖板建设项目（以下简称“项目”），位于河源市高新技术开发区兴工大道东边科四路南边捷达五金塑胶制品(河源）有限公司厂房。项目总投资100万元，为租赁经营，占地面积2780.5平方米，建筑面积2780.5平方米。项目建成后年产300万个触摸屏、300万个玻璃盖板和300万个塑胶盖板。项目劳动定员50人，均不在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作10小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；纯水系统浓水作为清净下水排入市政雨水管网；精雕、成型废水过滤后循环使用，不外排；扫光/平磨废水沉淀后循环使用，不外排；清洗废水经自建废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网；生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网，纳入河源市市区城南污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。丝印1、丝印2、丝印3、丝印4、烘烤1、烘烤2、烘烤3、UV固化、压ACF胶、点胶、贴合、喷涂保护液、检验、清洁工序废气经单层密闭负压收集后通过“两级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）高空排放；少量的废水处理站恶臭通过加盖封闭、种植绿化等措施处理后无组织排放。

项目VOCs有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2中丝网印刷第Ⅱ时段排放限值两者较严者，非甲烷总烃排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，厂界VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；废水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭,废包装桶、废抹布、污泥和废活性炭等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废玻璃边角料和废塑料边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市市区城南污水处理厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.1598吨/年（其中有组织排放量为0.1027吨/年，无组织排放量为0.0571吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

### 此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2024年5月31日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年5月31日印发

（共印5份，存档1份）